Средство криптографической защиты информации

«АнсерПРО VideoGuard» версия 1.1

ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

RU.АЕРВ.00026-01 31

Москва, 2021 г.

Содержание

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3

1.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИЗДЕЛИЯМ	3

2. СОСТАВ СКЗИ	4

3. СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЗИ	6

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ	8

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИЗДЕЛИЯМ

Наименование изделия – Средство криптографической защиты информации «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1.

Обозначение СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1 – RU.АЕРВ.00026-01.

Наименование предприятия-разработчика и изготовителя – ООО «АНСЕР ПРО».

Условное наименование: Н-226.

СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1 удовлетворяет «Требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» классам защиты КС1, КС2 и КС3, о чем имеется заключение, утвержденное ФСБ России.

- СКЗИ допустимо применять для обработки (защиты) информации, не являющейся государственной тайной.

СОСТАВ СКЗИ

- СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1 включает ряд исполнений, перечисленных в таблице ниже. Принцип именования исполнений, следующий:

- Первый символ (буква) обозначает тип исполнения (К – клиентское, С – серверное, А – АРМ Администратора, У – АРМ удалённого управления);

- Число, следующее за буквой, – тип аппаратной платформы (2 – (П)ЭВМ с аппаратной платформой x86-64, 3 – устройство «answerproSBC»);

- Далее через дефис указывается класс защиты (согласно «Требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну») – КС1, КС2 или КС3.

| Исполнение | Назначение |
| --- | --- |
| А2-КС1/ А2-КС2/ А2-КС3 | АРМ Администратора. Предназначен для формирования и использования инфраструктурных, административных ключевых объектов, управления конфигурациями серий устройств, генерации конфигурационных параметров для прочих исполнений и их загрузки в них (путем экспортирования в файлы или непосредственно). Не подключается к компьютерным сетям. |
| С3-КС1/ С3-КС2/ С3-КС3 | Серверное исполнение, функционирующее на аппаратных устройствах «answerproSBC». Предназначено для установки в точке сбора данных или в центре управления. |
| С2-КС1/ С2-КС2/ С2-КС3 | Серверное исполнение, функционирующее на (П)ЭВМ с аппаратной платформой x86-64. Предназначено для установки в точке сбора данных или в центре управления. Обеспечивает высокую производительность при большом количестве клиентов/значительном сетевом трафике. |
| К3-КС1/ К3-КС2/ К3-КС3 | Клиентское исполнение, функционирующее на аппаратных устройствах «answerproSBC». Предназначено для установки в местах расположения оконечных устройств. |
| У2-КС1/ У2-КС2/ У2-КС3 | АРМ удаленного управления. Обеспечивает возможность удаленного администрирования клиентских и серверных исполнений СКЗИ. |

СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЗИ

  - Семейства исполнений К3 и С3 СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1 функционируют на аппаратных устройствах «answerproSBC» (платформа armv8) под управлением ОС Debian 9 ARMv8.

  - Основные параметры и характеристики аппаратного устройства «answerproSBC»:

- Процессор: Rockchip RK3328 (четырёхъядерный Cortex-A53 с частотой до 1,5 ГГц) с видеоускорителем Mali-450 MP2;

- Оперативная память: до 4ГБ, DDR3;

- Постоянная память: eMMC, до 32Гб;

- Сетевой интерфейс: 2 x 1000Base-T IEEE 802.3ab;

- Часы реального времени.

Массогабаритные характеристики устройства «answerproSBC» Rev 1.0 (без корпуса):

  - Вес: 80г;

  - Длина: 100мм;

  - Ширина: 55мм;

  - Высота: 20мм.

  - Производительность: устройство «answerproSBC» обеспечивает передачу защищенного трафика со скоростями до 60 Мегабит/с.

  - Среда функционирования для семейств исполнений А2, С2 и У2 СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1:

    - включает ОС семейств Windows и Linux (перечислены в формуляре на СКЗИ);

    - при этом исполнения СКЗИ, защищенные по наиболее высокому классу защиты КС3 функционирую только под управлением ОС семейства Windows;

    - для исполнений СКЗИ, защищенных по наименее высокому классу защиты КС1 допускается работа на виртуальных машинах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

  - Основной сценарий применения СКЗИ – обеспечение сетевой связности оконечных устройств, распределенных территориально с защищенной сетью, расположенной в некотором центре сбора данных / центре управления (далее – Центр).

  - Для построения защищенной сети используется опорная незащищенная сеть (например, сеть Интернет).

  - Единственное требование к опорной сети: возможность создания TCP/IP соединений, инициируемых клиентом VideoGuard (исполнения семейства К3) к серверу VideoGuard (исполнения семейств С2/С3).

  - Защита информации в СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1 реализована с использованием современных криптографических алгоритмов, принятых в качестве национальных стандартов (ГОСТ) в Российской Федерации, а также с использованием защищённого протокола аутентификации и передачи данных TLS, с учетом расширений, регламентирующих применение криптографических алгоритмов ГОСТ в составе TLS.

  - СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1 обеспечивает:

    - двустороннюю криптографическую аутентификацию при установлении соединения между клиентом и сервером (установление соединения с стороной невозможно ни при каких условиях, если сторона не имеет действующих криптографических ключей или имеющиеся криптографические ключи отозваны);

    - передачу информации в опорной сети с обеспечением защиты от прочтения, защиты от модификации, защиты от переповторов.

  - Основной вариант топологии сети, создаваемой с использованием СКЗИ – звезда (множество клиентов подключаются к одному серверу).

Возможно создание сетей с более сложной топологией путем объединения нескольких сетей в одну путем настройки маршрутизации между ними (таким образом можно получить топологию в виде дерева или другого почти произвольного графа).

  - Основной вариант применения СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1 – установка клиента СКЗИ для защиты каждого защищаемого оконечного устройства, однако возможны конфигурации, когда за одним клиентом находится несколько оконечных устройств (или в общем случае подсеть устройств).

  - Основной сценарий применения СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1 – работа с сериями, включающих множество устройств. При этом конфигурационные параметры задаются сразу для серии устройств, а не для каждого устройства индивидуально, что позволяет упростить процесс настройки и развертывания при использовании большого количества типовых устройств. Для работы с сериями используется специально выделяемый защищенный АРМ Администратора (семейство исполнений А2).

  - АРМ Администратора функционирует в качестве опорного узла криптографической инфраструктуры открытого ключа, хранит и управляет настройками серий устройств. Применение АРМ Администратора обязательно для развертывания СКЗИ. При этом один АРМ Администратора может использоваться для управления произвольным числом серий устройств. АРМ Администрирования устанавливается в защищенном помещении и не подключается к компьютерным сетям.

  - Клиентские устройства (СКЗИ в исполнениях семейства К3) для первоначальной инициализации и настройки, во время которой передается ПО (опционально), криптографические объекты, конфигурационные параметры, должны подключаться к АРМ Администратора непосредственно (т. е. должны физически перемещаться в помещение, где расположен АРМ Администратора).

  - Для конфигурирования исполнений семейств С2, У2 передача информации между АРМ Администрирования и конфигурируемым экземпляром СКЗИ выполняется с использованием отчуждаемых носителей информации.

  - Клиентские и серверные исполнения СКЗИ (исполнения семейств С2, С3, К3) оборудованы двумя интерфейсам Ethernet с пропускной способностью 1000 мегабит, один из которых всегда подключается к незащищенной опорной сети, а второй к внутренней сети (или напрямую к оконечному устройству).

  - Далее приведен перечень основных характеристик и функций СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1:

- поддержка работы защищаемой сети в двух режимах: IP-режим и низкоуровневый Ethernet-режим;

- поддержка «коротких» (256/512 бит) и длинных (512/1024 бит) асимметричны криптографических ключей ГОСТ 34.10-2012 для устройств (экземпляров СКЗИ);

- возможность работы с сертификатами открытого ключа X.509, выпускаемыми как автономно на АРМ Администратора, так и на стороннем сертифицированном Удостоверяющем Центре;

- поддержка списков отзыва сертификатов устройств (выпущенные ключи можно отозвать, если устройство скомпрометировано, утеряно, похищено или просто более не используется);

- срок действия ключей до 3 (трех) лет. В отдельных случаях возможно увеличение этого срока при организации дополнительных мер защиты (только по согласованию с ФСБ России);

- удаленное администрирование сервера (доступ по протоколу SSH) из внутренней сети (только для исполнений, имеющих класс защиты КС1);

- защищенное удаленное администрирование сервера и клиентов (доступ по протоколу SSH) с использованием защищенного TLS-соединения;

- функции удаленного доступа не требуются для работы СКЗИ, являются дополнительными: с их помощью можно организовать мониторинг или быстро изменить требуемые настройки отдельного экземпляра СКЗИ;

- поддержка статических IP-адресов и DHCP;

- поддержка доступа клиентов к серверу как по IP-адресу, так и по доменному имени (включая выпуск серверных сертификатов открытого ключа, соответствующего типа);

- поддержка режима «белого списка» сертификатов на сервере (усиленный режим безопасности);

- поддержка syslog (с возможностью централизованного сбора логов на сетевом syslog-сервере, с возможностью задания минимального уровня критичности передаваемых сообщений);

- поддержка NTP для синхронизации часов клиентов с часами сервера (важно для функционирования инфраструктуры, построенной на сертификатах открытого ключа, которые имеют заданный период валидности по времени);

- поддержка multicast.